BE_FETD 参数文件设置说明

本文说明BE_FETD程序中GroundedWireSource.dat和LoopSource.dat两个参数文件的设置方法。说明内容依据程序实际读取顺序、后退欧拉时间推进、源项构造、材料张量和接收点插值代码编写。

1  参数文件的选择与放置

程序启动后会在控制台要求选择发射源类型：

Please select the type of source ... Electric source: 1, Magnetic source: 2

输入 1：使用接地导线电性源，程序读取GroundedWireSource.dat。

输入 2：使用回线磁性源，程序读取LoopSource.dat。

两个参数文件应放在程序当前工作目录中，通常与BE_FETD.exe位于同一目录。网格文件固定从 mesh/mesh.mphtxt读取，因此材料区域编号、源坐标和接收点坐标必须与该网格保持一致。线程数由程序自动使用当前计算机可用的逻辑处理器数量。

1.1  COMSOL 网格文件要求

程序支持COMSOL Multiphysics 5.X和6.X导出的标准.mphtxt三维网格文件。网格应采用四节点线性四面体单元，并保留完整的域单元连接关系和几何实体编号。程序目前不支持.mphbin 文件、二次四面体单元及其他类型的三维体单元。导出的文件应重命名为mesh.mphtxt，并放置在程序目录下的mesh文件夹中，即固定路径mesh/mesh.mphtxt。

当前网格读取器使用四节点线性四面体单元，因此.mphtxt文件中必须包含tet类型的四面体单元块、节点坐标和四面体节点编号。文件中的geometric entity indices用于记录几何实体（域）编号。程序读取该编号，并把每个四面体单元对应到参数文件中的材料ID；参数文件必须为网格中出现的每一个域编号定义材料参数。

不应直接使用二次四面体或其他高阶单元作为计算单元。若COMSOL模型中还包含三角形、线或点单元，程序会读取 tet 四面体块并由其自动重建棱、面及外边界拓扑。导出后应保持COMSOL默认的节点编号和域编号信息，不要手工删除或调整.mphtxt文件中的关键数据块。

2  通用书写规则与单位

参数文件按固定行序读取。以“#”开头的分段说明行虽然不参与数值计算，但程序会按顺序读取并跳过这些行，因此不要随意删除、增加或移动分段说明行。数值行后可以保留“# 注释”，最稳妥的做法是保持示例文件的整体结构不变，只修改数值。

科学计数法可以写为 1.0d-7、1.0e-7 或 0.0000001。建议双精度时间参数使用 d 形式，例如 1.0d-7。

| 参数 | 单位或含义 |
| --- | --- |
| 坐标 x、y、z | 与网格坐标单位一致；本程序通常按米 （m）使用 |
| 时间与时间步长 | s |
| 电流 | A |
| 电位 phi | V |
| 电场 Ex、Ey、Ez | V/m |
| 磁感应强度时间导数 dB/dt | T/s |
| 电阻率 | Ω·m |
| 旋转角 | °（度） |
| 相对磁导率 μr、相对介电常数 εr | 无量纲 |

3  两个文件共有的后退欧拉时间参数

# Backward-Euler time stepping 9 200 1.0d-7 # number of blocks, steps per block, base time step dt0 (s)

| 示例值 | 变量 | 设置说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | nblock | 时间块数量，必须为正整数。程序共有 nblock 个时间块。 |
| 200 | nstep | 每个时间块内的后退欧拉步数，必须为正整数；每一步均输出一行结果。 |
| 1.0d-7 | dt0 | 第 1 个时间块的基础时间步长，单位 s，必须大于 0。 |
| 1800 | nblock×nstep | 示例参数对应的总时间步数和每个接收点的 TEM 数据行数。 |

第 k 个时间块的步长由程序自动设置为：Δt_k = 2^(k-1) × dt0，k = 1, 2, …, nblock。每个时间块内使用相同的 Δt_k，并连续推进 nstep 步。

程序采用后退欧拉格式：

(M_sigma + Δt K) e_(n+1) = M_sigma e_n

其中M_sigma为电导率质量矩阵，K为旋度—旋度刚度矩阵。每进入一个新的时间块，程序组装并分解一次 M_sigma + Δt K；该块内的 nstep 次求解复用同一矩阵分解，因此 nblock 决定矩阵重新分解的次数。

总时间步数和最终计算时刻分别为：Ntotal = nblock × nstep；tfinal = nstep × dt0 × (2^nblock - 1)。程序不输出 t=0 的初始场，第一行 TEM 结果对应 t=dt0。

3.1 示例参数对应的时间安排

| 时间块 k | 步长 Δt_k/s | 块内步数 | 起始时刻/s | 结束时刻/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000e-07 | 200 | 0.000000e+00 | 2.000000e-05 |
| 2 | 2.000e-07 | 200 | 2.000000e-05 | 6.000000e-05 |
| 3 | 4.000e-07 | 200 | 6.000000e-05 | 1.400000e-04 |
| 4 | 8.000e-07 | 200 | 1.400000e-04 | 3.000000e-04 |
| 5 | 1.600e-06 | 200 | 3.000000e-04 | 6.200000e-04 |
| 6 | 3.200e-06 | 200 | 6.200000e-04 | 1.260000e-03 |
| 7 | 6.400e-06 | 200 | 1.260000e-03 | 2.540000e-03 |
| 8 | 1.280e-05 | 200 | 2.540000e-03 | 5.100000e-03 |
| 9 | 2.560e-05 | 200 | 5.100000e-03 | 1.022000e-02 |

采用9, 200, 1.0d-7时，共计算 1800 步，最终时刻为 1.022×10^-2 s，即 10.22 ms。第 9 个时间块的步长为 2.56×10^-5 s。

3.2 参数调整建议

1. dt0 主要控制关断后最早期的时间分辨率。若需要更准确地描述早期快速衰减，应减小 dt0。

2. nstep 同时影响每个时间块的持续时间、总时间步数和输出文件大小。增大 nstep 会增加所有时间块内的步数。

3. nblock 主要用于延长晚期计算时间，但每增加一个时间块，步长都会再扩大 2 倍，并额外进行一次矩阵分解。

4. 后退欧拉格式具有无条件稳定性，但“稳定”不等于“时间离散误差足够小”。应通过减小 dt0 或增加每块步数进行时间步收敛对比。

5. 当需要与指定观测时间道比较时，可从逐步输出结果中插值或抽取相应时刻；当前程序不会按对数时间道直接输出。

4  两个文件共有的材料参数

4.1 空气材料区域编号

2 2 4 # number of air material regions followed by their material IDs; use 0 for no air

该行第一个整数表示空气材料区域数量，后面的整数依次为空气区域的材料 ID。示例“2 2 4”表示共有 2 个空气区域，材料 ID 分别为 2 和 4。无空气区域时写 0，后面不再填写材料 ID。空气材料 ID 必须为正整数、不能重复，并且必须在后续材料表中定义。

空气判定依据材料 ID，而不是依据电阻率阈值。即使某个区域设置了很大的电阻率，如果没有在该行声明为空气，程序仍会把它作为非空气材料处理。

4.2 材料区域数量与材料表

4 1 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 2 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1 3 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 4 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1

第一行“4”表示材料区域总数 nmpar，后续必须紧跟 4 行材料参数。每行包含 9 个数：

ID rho1 rho2 rho3 alpha beta theta mur epsr

| 字段 | 设置说明 |
| --- | --- |
| ID | 材料区域编号，必须与 mesh.mphtxt 中四面体单元的域编号一致；网格中出现的每一个域 ID 都必须在材料表中定义。 |
| rho1、rho2、rho3 | 材料三个主轴方向的电阻率，单位 Ω·m，均必须大于 0；程序内部转换为主轴电导率 1/rho。 |
| alpha | 绕全局 x 轴旋转的角度，单位为度。 |
| beta | 绕全局 y 轴旋转的角度，单位为度。 |
| theta | 绕全局 z 轴旋转的角度，单位为度。 |
| mur | 相对磁导率；程序内部乘以真空磁导率 μ0，普通地下介质和空气通常取 1。 |
| epsr | 相对介电常数；当前准静态 TEM 主方程未使用位移电流项，但参数行必须保留，通常取 1。 |

程序采用 R = Rx(alpha)·Ry(beta)·Rz(theta) 的顺序构造旋转矩阵，并通过 R·diag(rho1,rho2,rho3)·R^T 得到全局坐标系中的电阻率张量。各向同性介质应设置 rho1=rho2=rho3，三个旋转角均取 0。

5  GroundedWireSource.dat 设置说明

5.1 文件结构

# Backward-Euler time stepping nblock nstep dt0 # 源信息 nseg i0 # 模型参数 nair air_ID_1 ... air_ID_nair nmpar 材料参数第1行 ... 材料参数第nmpar行 # 计算区域参数 第1条导线起点 x1 y1 z1 第1条导线终点 x2 y2 z2 ... 第nseg条导线起点 第nseg条导线终点 # 接收点 nobs 第1个接收点 x y z ... 第nobs个接收点 x y z

5.2 接地导线源参数

| 参数 | 设置说明 |
| --- | --- |
| nseg | 接地导线线段数，必须大于 0。每条线段在后续坐标区占两行：起点一行、终点一行。 |
| i0 | 电流强度，单位 A。所有线段使用同一个 i0；i0 的正负号可以改变整体源方向。 |

对于每条导线，程序规定第一坐标点为正极，第二坐标点为负极，正电流方向为“第一个点 → 第二个点”。交换两个端点会使电性源响应符号反转。

当 nseg>1 时，各线段源项叠加。可以用于表示多条独立接地导线，也可以用首尾相接的多条线段表示折线源。例如 A→B 和 B→C 中，B 点的正负点源相互抵消，整体等效为正极 A、负极 C 的折线接地源。共享端点坐标应完全一致。

接地导线的两个端点必须位于非空气四面体内，或位于空气—地下界面且能够归入某个非空气四面体。严格位于纯空气内部的端点不能作为有效接地电极。整条导线路径也应位于计算网格覆盖范围内。

电性源采用理想阶跃关断的初始场，不需要在参数文件中设置发射波形或关断时间。程序会先计算直流标量电位，并输出 Forward data/field_DC.dat；其中最后一列为单点电位 phi，单位 V。

5.3 当前示例的含义

1 # 接地导线线段数 1 # 电流强度/A ... -25.000 -25.000 0.0 -25.000 25.000 0.0 # 接收点 1 0 0 0

该示例表示 1 条长度为 50 m 的直线接地源，起点为 (-25,-25,0)，终点为 (-25,25,0)，电流为 1 A，正电流沿 +y 方向；共有 1 个接收点，坐标为 (0,0,0)。

6  LoopSource.dat 设置说明

6.1 文件结构

# Backward-Euler time stepping nblock nstep dt0 # 源信息 polygon nturn i0 # 模型参数 nair air_ID_1 ... air_ID_nair nmpar 材料参数第1行 ... 材料参数第nmpar行 # 计算区域参数 顶点1 x1 y1 z1 顶点2 x2 y2 z2 ... 顶点polygon xN yN zN # 接收点 nobs 第1个接收点 x y z ... 第nobs个接收点 x y z

6.2 回线源参数

| 参数 | 设置说明 |
| --- | --- |
| polygon | 回线多边形的顶点数，也等于边数，必须不少于 3；后续必须输入 polygon 行顶点坐标。 |
| nturn | 回线匝数，必须为正整数；源强按 i0×nturn 进入初始场方程。 |
| i0 | 单匝电流强度，单位 A。 |

程序按照“顶点1→顶点2→…→顶点N→顶点1”自动构成闭合回线，因此不需要在文件末尾重复输入第一个顶点。顶点顺序定义正电流方向，将顶点顺序反向会使电流方向及响应符号反转。

顶点可以位于任意三维平面，但建议所有顶点共面、按回线周向依次排列且多边形不自交。回线每条边均应位于计算网格范围内。对水平回线，可用右手定则判断法向：从 +z 方向观察，逆时针电流对应 +z 法向，顺时针电流对应 -z 法向。

6.3 当前示例的含义

4 # 多边形顶点数 1 # 匝数 1 # 单匝电流强度/A ... -25.000 -25.000 0.0 -25.000 25.000 0.0 25.000 25.000 0.0 25.000 -25.000 0.0 # 接收点 1 0 0 0

该示例表示位于 z=0 平面、边长 50 m 的正方形回线，匝数为 1，单匝电流为 1 A，接收点位于回线中心 (0,0,0)。按给出的顶点顺序，从 +z 方向观察，电流为顺时针方向，对应法向指向 -z。

7  接收点参数与输出文件

# 接收点 nobs x1 y1 z1 ... xn yn zn

| 参数 | 设置说明 |
| --- | --- |
| nobs | 接收点数量，必须大于 0。 |
| x y z | 每个接收点的三维坐标，必须输入 nobs 行。 |

接收点可以位于地下介质、空气区域或空气—地下界面，但必须处于四面体计算网格覆盖范围内。空气中的接收点所在区域必须已经划分四面体网格，并在材料参数中正确声明为空气。

不建议将接收点严格放在空气—地下界面、单元面、棱边或节点上。界面点可能同时属于多个四面体，当前程序按单元遍历顺序选取第一个包含该点的单元，可能影响电场法向分量的归属。

每个接收点对应一个 Forward data/LocationN_field.dat 文件。每个后退欧拉时间步输出一行，列顺序为 x、y、z、t、Ex、Ey、Ez、dBx/dt、dBy/dt、dBz/dt。示例时间参数下，每个文件包含 1800 行数据，不包含 t=0 初始场。

使用接地导线电性源时，还会生成 Forward data/field_DC.dat，列顺序为 x、y、z、phi/V。这里的 phi 是相对于无穷远参考点的单点直流标量电位，不是两个接收电极之间的电压差。

8  完整参数文件示例

8.1 GroundedWireSource.dat 示例

# Backward-Euler time stepping 9 200 1.0d-7 # 源信息 1 1 # 模型参数 2 2 4 4 1 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 2 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1 3 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 4 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1 # 计算区域参数 -25.000 -25.000 0.0 -25.000 25.000 0.0 # 接收点 1 0 0 0

8.2 LoopSource.dat 示例

# Backward-Euler time stepping 9 200 1.0d-7 # 源信息 4 1 1 # 模型参数 2 2 4 4 1 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 2 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1 3 100.0 100.0 100.0 0 0 0 1 1 4 100000000.0 100000000.0 100000000.0 0 0 0 1 1 # 计算区域参数 -25.000 -25.000 0.0 -25.000 25.000 0.0 25.000 25.000 0.0 25.000 -25.000 0.0 # 接收点 1 0 0 0

9  常见设置错误与检查方法

1. 源类型选择错误：控制台输入 1 时只读取 GroundedWireSource.dat，输入 2 时只读取 LoopSource.dat。

2. 删除或增加了分段说明行：程序按固定顺序跳过这些行，行数改变会导致后续参数错位。

3. 后退欧拉参数非法：nblock≤0、nstep≤0 或 dt0≤0 时程序直接停止。

4. 时间范围不足：最终时刻由 nstep×dt0×(2^nblock-1) 决定，修改任一参数后应重新核算。

5. 时间步过大：后退欧拉仍可能稳定运行，但早期响应会出现较大的数值耗散和时间离散误差。

6. 空气声明不一致：空气 ID 重复、为非正数或未在材料表中定义时程序停止。

7. 材料 ID 与网格不一致：mesh.mphtxt 中任何域 ID 未在材料表中定义，程序都会停止并报告对应域。

8. 材料电阻率非正：rho1、rho2、rho3 中任意一个≤0 均会报错。

9. 导线坐标行数错误：GroundedWireSource.dat 必须有 2×nseg 行导线端点坐标。

10. 回线顶点数错误：LoopSource.dat 的 polygon 至少为 3，并且必须有 polygon 行顶点坐标。

11. 源方向错误：导线端点顺序或回线顶点顺序决定电流方向；响应符号异常时应首先检查坐标顺序。

12. 源或接收点不在网格内：坐标必须与 mesh.mphtxt 使用同一坐标系和长度单位。

13. 接地电极落在纯空气单元内：接地导线端点必须能够归入非空气四面体；该限制不适用于普通接收点。

10  建议的参数设置流程

1. 先在 COMSOL 网格中确认所有域编号，建立“域编号-地质体-电阻率”的对应表。

2. 在材料表中为 mesh.mphtxt 使用到的每一个域 ID 定义参数，并单独列出空气材料 ID。

3. 确认源和接收点坐标与网格采用同一坐标原点、坐标方向和长度单位。

4. 根据最早关注时间设置 dt0，根据目标最终时刻核算 nblock 和 nstep。

5. 先用较少接收点进行小规模计算，检查源方向、响应符号、输出行数和最终时刻。

6. 至少再使用更小的 dt0 或更密的时间步进行一次收敛对比，确认后退欧拉时间离散误差可接受后再批量

计算。