DCR_3D 参数文件设置说明

适用于 DCR3D 三维直流电阻率有限元正演程序

适用版本：本文依据 DCR3D_FINAL 代码及其 model_DC.dat 参数文件编写。程序支持 COMSOL 5.X 和 COMSOL 6.X 导出的 .mphtxt 四面体网格文件。

1. 参数文件与网格文件

程序默认读取参数文件 model_DC.dat。参数文件用于设置人工边界、输出方式、空气域、材料电阻率、供电电极以及测量电极等信息。

若运行时指定其他参数文件，可使用 DCR3D.exe my_model.dat 的形式。网格文件路径在程序中固定为 mesh/mesh.mphtxt。

支持 COMSOL 5.X 和 COMSOL 6.X 导出的 .mphtxt 四面体网格文件。

参数文件中的空行会被忽略；“#”后的文字作为注释，不参与读取。

网格中的 COMSOL Domain ID 必须与参数文件中的材料 ID、空气域 ID 对应。

程序自动使用计算机可用逻辑处理器，不需要在参数文件中设置线程数。

2. 参数文件总体结构

model_DC.dat 按以下顺序组织，参数顺序不能任意改变：

人工边界类型；

是否输出每个源的节点电位 VTK；

空气域数量及空气域 ID；

材料参数行数及每个材料域的电阻率参数；

AB 供电组合数量；

每个 AB 源的电流、A/B 电极坐标、MN 数量；

每组 MN 的坐标、几何因子模式和自定义几何因子。

3. 各参数详细说明

3.1 人工边界类型

| 取值 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Robin 远场边界 | 推荐作为常规默认设置，适合有限计算区域模拟开放边界。 |
| 2 | 零 Dirichlet 边界 | 人工边界上的电位强制为 0，使用时应保证外边界距离目标区域足够远。 |

建议：一般优先使用 1（Robin）。如果采用 2（零 Dirichlet），应适当扩大模型侧边界和底边界，避免边界过近造成电位场畸变。

3.2 节点电位 VTK 输出开关

| 取值 | 作用 | 实际输出行为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出 VTK | 每个 AB 源输出 Forward_data/DC_potential_source_XXXX.vtk。 |
| 0 | 不输出源电位 VTK | 不生成上述每源电位 VTK，可减少磁盘占用。 |

注意：无论该开关取 0 还是 1，程序都会输出 mesh/mesh_resistivity.vtk，用于在 ParaView 中检查完整四面体网格、材料域和电阻率模型；同时每个源的节点电位文本 .dat 也会输出。

3.3 空气域数量与空气域 ID

2 2 4 # number of air domain IDs, followed by the IDs

这一行的格式为：空气域数量  空气域ID1  空气域ID2 ...

示例中的第一个 2 表示共有 2 个空气域，后面的 2 4 表示 COMSOL 网格中的 Domain 2 和 Domain 4 为空气。

关键说明：空气四面体不会作为“超高电阻率介质”参与直流有限元方程求解，而是在建立导电网格时直接剔除。地下—空气界面自动作为零法向电流的绝缘边界。因此，对带地形模型，建议在 COMSOL 中保留空气域，并在此处正确填写空气域 ID。

3.4 材料区域数量及电阻率参数

4 # number of material parameter rows below # ID rho_x rho_y rho_z alpha beta gamma 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 1.0e8 1.0e8 1.0e8 0.0 0.0 0.0

第一行的 4 表示下方共有 4 行材料参数，包括地下材料域和空气域。该数量必须与实际提供的材料参数行数一致。

| 参数 | 单位 | 含义 | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | - | COMSOL Domain ID | 必须唯一，并与 .mphtxt 中四面体所属域编号对应。 |
| rho_x | Ω·m | 主轴 x 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| rho_y | Ω·m | 主轴 y 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| rho_z | Ω·m | 主轴 z 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| alpha | ° | 绕 x 轴旋转角 | 各向同性时通常设 0。 |
| beta | ° | 绕 y 轴旋转角 | 各向同性时通常设 0。 |
| gamma | ° | 绕 z 轴旋转角 | 各向同性时通常设 0。 |

程序采用的旋转约定为 R = Rx(alpha) Ry(beta) Rz(gamma)，并由主轴电阻率构造旋转后的电导率张量。

各向同性：rho_x = rho_y = rho_z，三个旋转角通常均设为 0。

轴向各向异性：三个主轴电阻率可以不同，若主轴与全局坐标轴一致，可将旋转角设为 0。

旋转各向异性：在主轴电阻率基础上设置 alpha、beta、gamma。

空气域也必须在材料表中列出，便于完整描述模型并核对 Domain ID；但其电阻率不会进入直流有限元矩阵。

3.5 AB 供电组合数量

3 # number of AB current-electrode pairs

该数值表示共有多少组独立的 A-B 供电电极组合。示例中 3 表示后续需要依次给出 Source 1、Source 2、Source 3 三组源参数。

多源计算：对于同一个电阻率模型，各 AB 源共享同一个有限元系数矩阵。程序采用 MKL PARDISO 对矩阵只做一次分析与数值分解，然后针对不同 AB 源依次构造右端项并回代，因此多源计算效率较高。

3.6 每组 AB 源参数

1.0 # current I (A) -100.0 0.0 0.0 # A electrode x y z (m) 100.0 0.0 0.0 # B electrode x y z (m) 4 # number of MN pairs

| 项目 | 格式 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电流 | I | A | 不能为 0。程序在 A 点注入 +I，在 B 点注入 -I。 |
| A 电极 | xA yA zA | m | A 电极三维坐标。 |
| B 电极 | xB yB zB | m | B 电极三维坐标，不能与 A 重合。 |
| MN 数量 | nobs | - | 当前 AB 供电下的测量电极对数量，必须 ≥ 1。 |

3.7 每组 MN 测量参数

# Mx My Mz Nx Ny Nz geometry_mode custom_K -20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 1 0.0

每一行包含 8 个数：M 点三维坐标、N 点三维坐标、geometry_mode 和 custom_K。

| geometry_mode | 几何环境 | K 的处理 | 视电阻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 仅需电位/电位差 | K = 0 | 不计算，输出值为 0。 |
| 1 | 地表均匀半空间 | 程序按 2π 公式自动计算 K | rho_a = K·(phi_M-phi_N)/I。 |
| 2 | 均匀全空间 | 程序按 4π 公式自动计算 K | rho_a = K·(phi_M-phi_N)/I。 |
| 3 | 用户自定义 | 直接采用 custom_K | rho_a = custom_K·(phi_M-phi_N)/I。 |

地表半空间模式（geometry_mode = 1）使用的一般四极装置几何因子为：

K = 2π / (1/rAM - 1/rBM - 1/rAN + 1/rBN)

关于“1 0.0”：例如某一 MN 行末尾写成“1 0.0”，其中 1 表示按地表均匀半空间自动计算几何因子；最后的 0.0 只是 custom_K 的占位值，此时不会参与计算。只有 geometry_mode = 3 时，最后一列 custom_K 才真正生效。

4. 电极坐标与网格的要求

A、B、M、N 坐标单位均为 m，必须与 COMSOL 网格采用同一坐标系和同一长度单位。

A、B、M、N 必须能够定位到剔除空气域后的导电四面体中；位于地下—空气界面上的地表电极，只要能够归属于地下导电四面体即可。

严格位于纯空气区域或导电网格外部的电极会导致程序报错并停止。

在 geometry_mode = 1 或 2 时，M/N 电极不能与 A/B 电流电极重合，否则几何因子出现奇异。

对于地形模型，建议在 COMSOL 中显式建立空气域，并正确设置空气 Domain ID，以便程序识别真实地表为绝缘边界。

5. 完整参数文件示例

# DCR3D parameter file. Blank lines and text after # are ignored. 1 # artificial boundary: 1=Robin, 2=zero Dirichlet 1 # write nodal-potential VTK: 1=yes, 0=no 2 2 4 # number of air domain IDs, followed by the IDs 4 # number of material parameter rows below # ID rho_x rho_y rho_z alpha beta gamma (ohm*m, degrees) 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2 1.0e8 1.0e8 1.0e8 0.0 0.0 0.0 # air 3 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4 1.0e8 1.0e8 1.0e8 0.0 0.0 0.0 # air 3 # number of AB current-electrode pairs # Source 1 1.0 # current I (A) -100.0 0.0 0.0 # A electrode x y z (m) 100.0 0.0 0.0 # B electrode x y z (m) 4 # number of MN pairs for Source 1 # Mx My Mz Nx Ny Nz geometry_mode custom_K -20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 1 0.0 -30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 1 0.0 -50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 1 0.0 -30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 1 0.0 # Source 2 1.0 -100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 3 -20.0 100.0 0.0 20.0 100.0 0.0 1 0.0 -30.0 100.0 0.0 30.0 100.0 0.0 1 0.0 -50.0 100.0 0.0 50.0 100.0 0.0 1 0.0 # Source 3 2.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2 0.0 -30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 1 0.0 30.0 -30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 1 0.0

6. 输出文件说明

| 文件 | 是否始终输出 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Forward_data/DC_results.dat | 是 | 各 AB-MN 组合的电流、电位、电位差、几何因子和视电阻率。 |
| Forward_data/DC_potential_source_XXXX.dat | 是 | 每个导电节点的 x、y、z 坐标和电位 phi（V）。 |
| Forward_data/DC_potential_source_XXXX.vtk | 取决于 VTK 开关 | ParaView 中显示当前源的节点电位及单元等效电阻率。 |
| mesh/mesh_resistivity.vtk | 是 | 完整 COMSOL 四面体网格、材料 ID、空气标志和电阻率张量分量。 |

DC_results.dat 的表头为：

source obs I_A phi_M_V phi_N_V delta_V_V K_m rho_a_ohm_m

| 字段 | 单位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| source | - | AB 源编号 |
| obs | - | 当前源下的 MN 观测编号 |
| I_A | A | 供电电流 |
| phi_M_V | V | M 点电位 |
| phi_N_V | V | N 点电位 |
| delta_V_V | V | phi_M - phi_N |
| K_m | m | 几何因子 K |
| rho_a_ohm_m | Ω·m | 视电阻率 |

7. 推荐设置与常见检查

| 情形 | 推荐或检查事项 |
| --- | --- |
| 常规半空间/地形正演 | boundary_mode = 1；geometry_mode = 1；COMSOL 中保留空气域并正确填写空气 ID。 |
| 全空间模型 | geometry_mode = 2；边界仍需设置足够远。 |
| 只需要电位差 | geometry_mode = 0，可不计算视电阻率。 |
| 特殊装置或自定义 K | geometry_mode = 3，并在最后一列填写非零 custom_K。 |
| 计算前检查 | 确认材料 ID 与 COMSOL Domain ID 一致；所有电阻率 > 0；A、B 不重合；各电极位于导电网格内。 |
| 大范围多源调查 | Robin 边界使用所有 A/B 电极坐标的平均位置作为共享远场参考中心，应保证人工侧边界和底边界充分远离测区。 |

最简判断：如果是常规地表直流电阻率正演，可优先采用：Robin 边界（1）+ 正常输出 VTK（1）+ 正确列出空气域 ID + 地表半空间几何因子模式（1）。