FDEM_3D 参数文件设置说明

适用于三维频率域电磁有限元正演程序 FDEM3D

适用版本：本文依据 FDEM3D_Frequency_Domain 程序及其 GroundedWireSource.dat、LoopSource.dat 编写。程序支持 COMSOL 5.X 和 COMSOL 6.X 导出的 .mphtxt 四面体网格文件。

1. 参数文件与网格文件

程序包含两套源参数文件，并在程序启动后由用户选择源类型：

| 控制台输入 | 源类型 | 读取的参数文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地电性源（Grounded wire） | GroundedWireSource.dat |
| 2 | 闭合回线源（Loop） | LoopSource.dat |

四面体网格文件路径在程序中固定为 mesh/mesh.mphtxt。

支持 COMSOL 5.X 和 COMSOL 6.X 导出的 .mphtxt 四面体网格文件。

参数文件中的空行会自动忽略；每行“#”及其后的文字作为注释，不参与参数读取，因此可保留注释，也可删除空行。

COMSOL 网格中的 Domain ID 必须与材料参数表中的 ID 一一对应；网格中出现的每一个四面体材料域都必须有对应的材料参数行。

程序不从参数文件读取线程数，而是自动使用计算机可用的逻辑处理器数量，并同步设置 OpenMP 和 MKL 线程数。

程序采用一阶 Nédélec 四面体矢量有限元进行频率域电磁正演。

2. 两类参数文件的总体结构

GroundedWireSource.dat 与 LoopSource.dat 的前半部分结构基本一致，均依次包含频率、求解器和材料模型；后半部分根据发射源类型分别设置电性源或回线源几何。参数顺序不能任意改变。

| 顺序 | GroundedWireSource.dat | LoopSource.dat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围：nfreq, fmin, fmax | 频率范围：nfreq, fmin, fmax |
| 2 | 求解器：solver_mode, RK dimension | 求解器：solver_mode, RK dimension |
| 3 | 直线源线段数 nseg | 回线顶点数 polygon |
| 4 | 电流复幅值 i0 | 回线匝数 nturn |
| 5 | 空气域数量及 Domain ID | 电流复幅值 i0 |
| 6 | 材料数量及材料参数表 | 空气域数量及 Domain ID |
| 7 | 每条线段的两个端点 | 材料数量及材料参数表 |
| 8 | 接收点数量与坐标 | 回线各顶点坐标 |
| 9 | — | 接收点数量与坐标 |

3. 公共参数详细说明

3.1 频率范围

41 1.0d0 1.0d4 # number of frequencies, minimum frequency, maximum frequency

| 参数 | 单位 | 含义 | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| nfreq | - | 计算频率点数量 | 必须 > 0。 |
| fmin | Hz | 最小频率 | 必须为有限正数。 |
| fmax | Hz | 最大频率 | nfreq > 1 时必须大于 fmin。 |

当 nfreq > 1 时，程序在 fmin 与 fmax 之间按对数等间隔自动生成频率点，而不是线性等间隔。首、末频点严格等于用户给定的 fmin 和 fmax。

例如“41 1.0d0 1.0d4”表示在 1 Hz～10 kHz 之间生成 41 个对数等间隔频率点。若只计算一个频率，则必须设置 nfreq = 1，并令 fmin = fmax。

3.2 频率域求解器

2 120 # 1 = direct; 2 = rational Krylov; RK dimension

| solver_mode | 求解方法 | 第二个参数的作用 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接法：复对称 MKL PARDISO | RK dimension 不参与直接法求解，但参数行仍需给出两个整数。 | 精度基准、少量频率或用于验证 RK。 |
| 2 | Rational Krylov 模型降阶 | 控制请求的 RK 扩展步数/子空间规模，必须至少为 2。 | 多频点快速正演，推荐常规使用。 |

当前示例使用 solver_mode = 2、RK dimension = 120。结合本程序当前的一维/Direct/RK 对比结果，120 维设置已经能够使 RK 与 Direct 基本重合，因此可作为 1 Hz～10 kHz 范围的推荐默认值。

RK 移位参数不需要用户填写。程序自动采用实负移位：

rk_shift = -2π·sqrt(fmin·fmax) （单位：rad/s）

因此改变频率范围后，RK 移位会随 fmin 和 fmax 自动更新。

3.3 空气域设置

2 2 4 # number of air domain IDs, followed by the IDs

该行格式为：空气域数量  空气域ID1  空气域ID2 ...。示例中的第一个 2 表示共有 2 个空气材料域，后面的 2 和 4 表示 COMSOL Domain 2、Domain 4 被标记为空气。

空气域 ID 必须为正整数，不能重复，并且必须在后续材料参数表中有对应的材料行。

若没有显式空气域，可将空气域数量设置为 0。

FDEM_3D 中空气四面体不会被剔除，而是作为低电导区域参与频率域有限元方程。因此空气域材料行中的电阻率会实际进入计算。当前示例采用 1.0×10^6 Ω·m 近似低电导空气。

3.4 材料区域与各向异性参数

4 # number of material rows # ID rho_x rho_y rho_z alpha beta gamma mu_r 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0 3 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0

| 参数 | 单位 | 含义 | 设置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | - | COMSOL Domain ID | 必须唯一；网格中所有四面体域均需有对应材料行。 |
| rho_x | Ω·m | 主轴 x 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| rho_y | Ω·m | 主轴 y 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| rho_z | Ω·m | 主轴 z 方向电阻率 | 必须 > 0。 |
| alpha | ° | 第一旋转角 | 按程序旋转约定参与张量变换。 |
| beta | ° | 第二旋转角 | 按程序旋转约定参与张量变换。 |
| gamma | ° | 第三旋转角 | 按程序旋转约定参与张量变换。 |
| mu_r | - | 相对磁导率 μr | 必须 > 0；程序内部乘以 μ0。 |

程序先由 rho_x、rho_y、rho_z 得到三个主轴电导率，再根据 alpha、beta、gamma 构造旋转后的电导率张量，同时保存旋转后的电阻率张量。程序实现的旋转次序可写为 R = Rx(alpha) Ry(beta) Rz(gamma)。

各向同性：rho_x = rho_y = rho_z；alpha = beta = gamma = 0。

轴向各向异性：rho_x、rho_y、rho_z 可不同；若主轴与全局坐标轴一致，三个旋转角设为 0。

旋转各向异性：设置不同主轴电阻率，并给出 alpha、beta、gamma。

常规非磁性介质可设 mu_r = 1.0。

注意：本程序采用准静态频率域电磁方程，当前版本未引入位移电流和高频全波 PML。空气域通过高电阻率/低电导率近似处理。因此频率上限应与网格尺度、目标尺度和准静态适用范围相匹配。

3.5 接收点

1 # number of receivers 0.0 0.0 0.0 # x y z (m)

第一行给出接收点数量 nobs，随后每个接收点占一行，格式为 x y z，坐标单位为 m。

nobs 必须 > 0。

接收点坐标必须位于四面体网格范围内；若在网格外，程序会报错并停止。

若接收点位于空气—地下公共界面，程序会优先选取非空气（地下）四面体进行 E 和 B 场恢复，以与地表一维响应的取值约定保持一致。

严格位于空气内部的接收点仍可由所在空气四面体计算，但其结果会受到空气电阻率近似和网格离散的影响。

4. GroundedWireSource.dat 设置

4.1 电性源基本参数

1 # number of straight wire segments 1.0 # current phasor amplitude (A), phase = 0 degree

| 参数 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| nseg | 直线电性源线段数量 | 必须 > 0。 |
| i0 | 源电流相量幅值，单位 A | 不能为 0；参数文件只给实数幅值，源相位固定为 0°。 |

每条线段随后用两行给出两个端点：

-25.0 -25.0 0.0 # endpoint 1 -25.0 25.0 0.0 # endpoint 2

正电流方向定义为 endpoint 1 → endpoint 2。交换两个端点会改变源方向，从而改变场的符号/相位。

每条线段长度必须非零。

当 nseg > 1 时，每条线段都需要依次给出两个端点，程序将各线段的源贡献叠加。

源线应位于或穿过有限元网格范围。若离散后源向量为零，程序会提示检查源是否位于网格内部。

当前示例：从 (-25,-25,0) 到 (-25,25,0) 的 50 m 直线电性源，电流 1 A。

4.2 GroundedWireSource.dat 完整示例

# Frequency-domain frequencies (Hz) 41 1.0d0 1.0d4 # Linear solver 2 120 # Grounded electric source 1 1.0 # Material model 2 2 4 4 # ID rho_x rho_y rho_z alpha beta gamma mu_r 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0 3 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0 # Wire endpoints -25.0 -25.0 0.0 -25.0 25.0 0.0 # Receivers 1 0.0 0.0 0.0

5. LoopSource.dat 设置

5.1 回线源基本参数

4 # number of loop vertices 1 # number of turns 1.0 # current phasor amplitude (A), phase = 0 degree

| 参数 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| polygon | 闭合多边形回线顶点数 | 必须 ≥ 3。 |
| nturn | 回线匝数 | 必须为正整数。 |
| i0 | 每匝电流相量幅值，单位 A | 不能为 0；源相位固定为 0°。 |

随后依次给出 polygon 个回线顶点。程序按照“第 1 点 → 第 2 点 → … → 最后一点 → 第 1 点”的顺序自动闭合回线。

-25.0 -25.0 0.0 -25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 -25.0 0.0

正电流方向沿顶点列出的顺序，并由最后一个顶点自动闭合到第一个顶点。

相邻顶点（包括最后一点与第一点）不能重合，否则形成零长度边，程序会报错。

程序实际施加的总安匝数由 i0 × nturn 决定。

当前示例为中心位于 (0,0,0)、边长 50 m 的正方形单匝回线，电流 1 A。

5.2 LoopSource.dat 完整示例

# Frequency-domain frequencies (Hz) 41 1.0d0 1.0d4 # Linear solver 2 120 # Closed polygonal loop source 4 1 1.0 # Material model 2 2 4 4 # ID rho_x rho_y rho_z alpha beta gamma mu_r 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0 3 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4 1.0d6 1.0d6 1.0d6 0.0 0.0 0.0 1.0 # Loop vertices -25.0 -25.0 0.0 -25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 -25.0 0.0 # Receivers 1 0.0 0.0 0.0

6. 频域约定与输出量

程序采用 exp(+iωt) 时间因子约定，离散系统可写为：

(K + iωMσ) E = -iω Js

因此在与其他程序、一维程序或文献进行相位对比时，应确认双方采用相同的时间因子约定。

每个接收点输出三分量电场 E 和三分量磁感应强度 B。对每一个复数分量，均输出实部、虚部、幅值和相位。

| 输出量 | 单位 | 列内容 |
| --- | --- | --- |
| Ex, Ey, Ez | V/m | real、imag、amp、phase_deg |
| Bx, By, Bz | T | real、imag、amp、phase_deg |

结果文件第一列为 frequency_Hz，第二列为 receiver 编号，随后为接收点 x、y、z 坐标和六个场分量。相位由 atan2(Im, Re) 计算，单位为度。

7. 输出文件说明

| 计算模式/源类型 | 结果文件 |
| --- | --- |
| Direct + Grounded | Forward_data/FDEM_results_direct_Grounded.dat |
| Direct + Loop | Forward_data/FDEM_results_direct_Loop.dat |
| RK + Grounded | Forward_data/FDEM_results_rk_Grounded.dat |
| RK + Loop | Forward_data/FDEM_results_rk_Loop.dat |

无论采用 Direct 还是 RK，程序都会自动生成或覆盖 mesh/mesh_resistivity.vtk。该文件可在 ParaView 中检查四面体网格、material_id、is_air、等效电阻率以及旋转后的电阻率张量分量。参数文件中没有 VTK 输出开关。

mesh_resistivity.vtk 中包含的主要单元属性包括：material_id、is_air、rho_geomean_Ohm_m、rho_xx_Ohm_m、rho_yy_Ohm_m、rho_zz_Ohm_m、rho_xy_Ohm_m、rho_xz_Ohm_m 和 rho_yz_Ohm_m。

8. 推荐设置与常见检查

| 情形 | 推荐或检查事项 |
| --- | --- |
| 常规多频正演 | 优先使用 solver_mode = 2（Rational Krylov）；当前 1 Hz～10 kHz 示例可采用 RK dimension = 120。 |
| 精度验证 | 使用 solver_mode = 1 计算 Direct 结果，与 RK 和一维结果交叉验证。 |
| 改变频率范围 | 只需修改 nfreq、fmin、fmax；RK shift 会自动根据新范围更新。 |
| 空气域 | 必须在材料表中给出实际电阻率；当前示例 1.0e6 Ω·m。空气域 ID 应与 COMSOL Domain ID 一致。 |
| 各向同性模型 | rho_x = rho_y = rho_z；alpha = beta = gamma = 0；通常 mu_r = 1。 |
| 各向异性模型 | 确认主轴电阻率、三个旋转角及 COMSOL 域编号均正确，建议先用 mesh_resistivity.vtk 在 ParaView 检查。 |
| 接收点 | 必须在四面体网格内；地表空气—地下界面会优先使用地下四面体。 |
| 源位置 | 线源/回线必须与网格有有效交叠；若源向量为零或源矩检查失败，应检查源坐标、网格范围和材料域。 |
| 高频计算 | 高频端对源附近和接收点附近网格更敏感；若与一维/加密网格误差增大，应优先检查空间离散，而不是盲目增加 RK 维数。 |

当前推荐基准配置：41 个对数频点，1 Hz～10 kHz；solver_mode = 2；RK dimension = 120；空气电阻率 1.0×10^6 Ω·m；非磁性介质 mu_r = 1.0。用于程序验证时，再将 solver_mode 改为 1 计算 Direct 结果。

9. 参数文件编辑注意事项

参数文件可删除空行，不影响读取。

“#”后的注释可保留，也可删除；程序只读取注释前的有效数据。

不能改变有效参数的先后顺序，也不能少写程序要求的参数行。

Fortran 科学计数法可写为 1.0d4、1.0e4 或普通十进制形式。

所有坐标统一采用 m；电阻率采用 Ω·m；频率采用 Hz；电流采用 A；相对磁导率无量纲。

若模型中新增 COMSOL Domain，必须同步在材料参数表中新增对应 ID 的材料行，否则程序会报“no material row for mesh domain ID”。